附件：采购需求

一、采购内容

| 类别 | 品名 | 数量 | 技术规格 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床上用品 | 床单、被罩、枕套、枕芯、床垫、枕巾 | 若干（以实际报到人数为准） | 详见下文《技术规格与要求》 | 宿舍床铺规格：长2米×宽0.9米 |

二 技术规格与要求

1、技术标准：床上用品安全与质量须符合以下国家标准：

- GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

- GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

- GB/T22796-2021《床上用品》

- GB18383-2025《絮用纤维制品通用技术要求》

- GB/T35932-2018《梳棉胎》

- 2、床上用品技术规格

具体技术参数如下表：

| 序号 | 品名 | 规格（cm) | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 120×200 | 100%棉，活性印染，pH值符合国家标准，无异味，无荧光增白剂，甲醛含量合格。水洗尺寸变化率 ±2.5% 以内 |
| 2 | 被罩 | 150×210 |  |
| 3 | 枕套 | 48×74 |  |
| 4 | 枕芯 | 45×72 | 填充物符合GB18383标准，全新原料，无黑心棉，无异味 |
| 5 | 床垫 | 190×90 | 外罩全棉，内胆环保透气，厚度 5-8cm，可拆洗 |
| 6 | 枕巾 | 50×75 | 100%棉，双层设计，吸湿透气 |
| 通用安全标准：安全指标：甲醛≤75mg/kg，pH4.0-8.5，无异味，无可分解致癌芳香胺，色牢度≥3-4 级 |  |  |  |

注明：宿舍床铺规格为长2米×宽0.9米，以上规格供参考，投标人可作适当优化，但须保证与床铺尺寸匹配。

三、其他技术要求

1.产品须符合GB/T22796-2021标准要求，安全技术类别为B类及以上。

2.产品须具有齐全的成品合格标识，贴标签标识在产品上。

3.安全技术类别要求：直接接触皮肤的产品应达到B类及以上标准。

4.甲醛含量：≤75 mg/kg；pH值：4.0-8.5。

5.标识与使用说明要求：产品须具有规范的成品标识，标识内容至少包括：产品名称、制造商名称及地址、产品标准编号、安全技术类别（如“B类”）、纤维成分及含量、洗涤维护方法、规格尺寸。每件产品须缝有耐久性标签，洗唛需注明产品号型、纤维成分及含量、维护方法，洗唛不得缝制在直接接触皮肤部位的边缘。安全技术类别标注按GB18401规定执行：B类纺织品在使用说明上应标明“GB18401 B类”或“B类”。

6.工艺质量与物理性能要求：面料印花须清晰、无搭色，缝制针迹密度均匀，无跳针、漏缝、断线。纽扣、拉链、饰件等附件应牢固、无锐利尖端和边缘，附件须具有一定的抗拉强度，确保使用过程中无脱落风险。所有金属附件不得含有对人体有害的金属残留物-20。针迹密度应符合相关产品标准要求，起球性能、断裂强力、顶破强力等内在质量指标须满足GB/T 22796-2021相应等级的要求。

7.绳带与机械安全要求 ：因本批床上用品使用对象包含14周岁及以上学生，所以产品须符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的相关机械安全要求，包括但不限于：不得使用含有锐利尖端或边缘的附件；被罩、枕套等产品上的装饰性绳带长度须符合GB 31701的限值规定；不得含有可能造成缠绕或窒息风险的绳带设计。根据行业标准，年龄在14岁以上学生穿着或使用的纺织产品均须符合GB 31701的要求。

8.填充物安全性要求（适用于枕芯、床垫等含填充物产品） ：填充物须为全新原料，严禁使用再加工纤维、废旧纤维制品、被污染的纤维、棉短绒（手扯长度13mm以下）或医用纤维性废弃物等国家明令禁止的材料。絮用纤维制品须符合GB 18383《絮用纤维制品通用技术要求》的规定，填充物中不得含有杂质、硬块、异味，供货前须提供原料来源证明及填充物质量检测报告。

9.面料工艺要求：床单、被罩、枕套等直接接触皮肤的面料须为100%棉，活性印染工艺，面料支数不低于40支。面料水洗尺寸变化率须在±2.5%以内，耐摩擦色牢度（干摩）≥3级、耐湿摩擦色牢度≥2-3级，耐皂洗色牢度≥3级。产品无异味，不含有荧光增白剂，不褪色、不起球。

10.燃烧性能要求：床上用品面料若适用，其燃烧性能须符合GB 31701及产品相关标准的要求。单位面积质量大于90g/m²的面料可免于考核燃烧性能，但羊毛、腈纶、聚酯纤维等特定纤维的纯纺或混纺织物也须按规定考核。

11.抗菌防螨要求（可选，建议纳入） ：鼓励投标人在满足基本技术要求的前提下，采用符合国家标准的抗菌、防螨面料或填充物处理工艺。若产品声明具有抗菌或防螨功能，供货前须提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的相应功能检测报告。

四、质量保证与验收

1.乙方须随货提供法定检验机构出具的本批次成衣质量检验合格报告。

2.甲方在接收货物时进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。

3.实行 “双送检 + 留样” 制度

- 乙方随货附本批次 CMA 检测报告。

- 甲方随机抽样送检第三方，费用乙方承担，不合格全额退货 + 赔偿，乙方须承担由此造成的一切损失。

- 双方留样封存至质保期满，以备追溯。

4.产品的售后服务期为一年，售后服务期内产品质量实行“三包”。