附件2：采购需求

## 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的10%作为预付款，在预付款支付之前，中标人须向采购人提供同等金额的预付款保函；安装完成且验收合格后15个工作日内付款至合同价款的90%；余款待质保期满后28天内一次性付清（无息）验收合格后一次性付清（不计息） |
| 2 | 供货及安装期限 | 合同签订完成，接甲方正式通知后50日历天内完成供货及安装 |
| 3 | 免费质保期 | 3年 |

一、总体要求

1. 本次采购为高中学生宿舍8人间专用家具采购及安装，每间宿舍标准配置：4组双人上下铺钢床（共8个床位）、2组四门独立储物柜（共8门），实现8名学生一人一床一柜，所有产品需符合国家现行学生家具安全、环保标准，结构稳固、安全耐用、环保无异味。

2. 供应商所供产品需为全新、未使用过的正品，所有材质、尺寸、工艺、性能均需满足本文件技术要求，且提供完整的质量合格证明、环保检测报告、质保承诺等相关资料。

- 二、上下铺铁床技术参数（4组/间）

（一）核心尺寸参数（单位：mm）

1. 床体外形尺寸：长2000×宽1000×总高1800

2. 床垫使用内径：长1950×宽950（适配标准学生床垫）

3. 下铺床板离地高度：450±20

4. 上下铺层间净空高度：≥1200（保证学生坐立无压迫感）

5. 上铺安全护栏：护栏顶面距床垫完成面高度≥300，护栏长度≥1400（不小于床体2/3长度），护栏立杆间距≤75，护栏管径≥25mm×1.0mm，与床架焊接/螺栓连接牢固，防止学生翻身滑落，杜绝安全隐患。

6. 专用爬梯：整体固定式专用金属爬梯，爬梯宽度≥400，爬梯踏板宽度≥200mm，踏步间距250-300，踏板厚度≥1.2mm，踏板表面做防滑纹路处理，避免攀爬打滑；爬梯与床架连接牢固，无晃动、无尖锐边角。

（二）材质及工艺要求（以下图片及技术参数仅供报名人参考，具体样式报名人可进行自主设计，合同签订后供货前提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的且带有CMA标志的合格检测报告）。

| 货物 名称 | 技术参数及要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 组合上下铺钢床 | 一、床架材质说明： 1、立柱:采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管等闭合管），立柱正面为斜边形设计，起到防撞作用，并有不少于2条加强筋，成型前材料宽度为≥230mm,外折边为≥33mm，内折边为≤12mm，立面成型后尺寸≥83*83mm,材料厚度≥1.2mm.立柱床板以上部分增加防尘盖，防尘盖：采用PVC挤出工艺成型后尺寸≥45*45mm厚度为≥1.5mm，形状与立柱内空完全吻合，防止灰尘进入，东西掉落。 ★2、《床立柱》符合：QB/T3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 10125-2021、QB/T4767-2014、GB/T 9286-2021、GB/T 228.1-2021标准，检测内容须包含：①铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾370h，实测值为十级。②铜加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾370h，实测值为十级。③产品表面涂层的可溶性元素限量值：可溶性元素（Pb、Cd、Cr、Hg）。④表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层：附着力。 3、床横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管等闭合管），正面有三条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，成型前材料宽度为≥236mm，立面成型后尺寸≥112*49mm,材料厚度≥1.2mm. 4、短横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管等闭合管），正面有两条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，成型前材料宽度为≥198mm，立面成型后尺寸≥102*41mm,材料厚度≥1.2mm.采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管等闭合管），正面有三条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，成型前材料宽度为≥236mm，立面成型后尺寸≥112*49mm,材料厚度≥1.2mm.（下附参考图片） 5、床板支撑管：采用≥60*20*0.7mm厚优质方管制作，不少于五根（不含两端横撑），《床板支撑管》符合：《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，中性盐雾试验（18H）：经过18小时中性盐雾试验后，耐腐蚀等级达到10级。 参考图片： ★6、《床板支撑》符合：QB/T3827-1999、QB/T3826-1999; GB/T10125-2021;QB/T4767-2014;GB/T9286-2021标准，检测内容须包含：①中性盐雾试验(NSS)。②乙酸盐雾试验(ASS)。③产品表面涂层的可溶性元素限量值-可溶性元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)。④表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：附着力。 ★7、多功能安全护栏：护栏档板采用钢木整体结合式，高度不小于380mm，整体规格1880（±5）mm×380mm（±5）×32mm（±2），护栏左右及上方带有整根直径不小于28mm×1.2mm厚的喷塑钢圆管，护栏挡板基材采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，厚度不低于18mm。板材和圆管采用整体一次注塑成型工艺，确保护栏强度与刚性必须为整体结构，四周不得出现任何接缝及刃口。护栏两端带有拉手功能设计，背面须带有永久性安全警示线，护栏后方安装拆卸式储物盒，用于放置学生随身小物品(如眼镜、手机、卡片等）。 参考图片： ★8、《多功能安全护栏》符合：GB/T38309-2019、GB/T43353-2023、 GB/T3324-2024标准，检测内容须包含：①外观要求：软硬质覆面人造板-干花、湿花，软硬质覆面人造板-污斑，软硬质覆面人造板，软硬质覆面人造板一皱纹、疵点，塑料件。②理化性能-木制件表面理化性能-软、硬质覆面：耐干热、耐湿热、抗冲击。③气味强度等级。 ★9、床头板：采用中空吹塑工艺一次成型，材料为全新环保聚乙烯，尺寸为W820mm（±2mm）,采用弧形设计，高度350mm（±2mm），弧形边边缘为圆边设计，起到防撞作用，厚度为65mm（±2mm）,两边储物盒设计可放置小物品（如眼镜、笔、卡片等）内空尺寸为180*90*30mm（±2mm），表面带有网格，网格尺寸为218*60*1.5mm（±2mm）。表面需有永久刻度线，并注明有（床褥不得超过此线）警示语。)参考图片： ★10、《床头安全靠背》符合：GB/T39822-2021、GB/T34749-2017、GB/T3324-2024标准，检测内容须包含：①外观要求：软硬质覆面人造板-干花、湿花，软硬质覆面人造板-污斑、软硬质覆面人造板、软硬质覆面人造板一皱纹、疵点，塑料件。②黄色指数变化值(氙灯光源暴露24h)。③耐火极限检测结果符合。 11、多功能防滑梯：楼梯支架采用尺寸≥25*25*1.0mm方管焊接而成，楼梯板采用中空吹塑工艺一次成型，材料为全新环保聚乙烯，成型后尺寸≥W500*D200*H35mm，底部需开有两条≥22*25的凹槽用来安装支架，每个凹槽内需预埋两个M5的螺母与支架固定，支架采用尺寸为≥20*20*1.2mm优质方管焊接，踏板表面需加有四条防滑胶条，胶条底部需有不少于三个卡扣与楼梯板固定，胶条尺寸为≥W120*D15*H2mm,，夜晚关灯后起到发光作用。 ★12、《多功能防滑梯》符合：QB/T3831-1999、QB/T3832-1999、GB/T19746-2018、GB/T700-2006、QB/T4767-2014、GB/T3325-2024标准，检测内容须包含：①外观性能：金属件-管材、金属件-焊接件、金属件-喷漆(塑)涂层。②理化性能-金属喷涂层：涂层厚度。③理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、硬度、附着力。④化学成分：Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、C(碳)、S(硫)。⑤力学性能：屈服强度ReH、抗拉强度Rm、断后伸长率A。⑥盐溶液周浸试验：试验后样品情况、试验的质量损失率检测结果符合。⑦抗变色腐蚀试验200H。 13、侧下横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管等闭合管），正面有两条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，成型前材料宽度为≥198mm，立面成型后尺寸≥60*29mm,材料厚度≥1.2mm. ★14、卡式连接件：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为≥208*29*29mm，材料厚度为≥2.0mm。GB/T3325-2024、GB/T21143-2014、GB/T22315-2008、GB/T10125-2021、GB/T228.1-2021、GB/T35607-2024标准，检测内容须包含：①理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力。②裂纹尖端张开位移≥0.25mm。③弹性模量≥180GPa，泊松比≥0.2。④中性盐雾试验。⑤力学性能：抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率。⑥家具涂层可迁移元素。 15、胶套：立柱上端及下端均采用ABS工程塑料套（塞），形状与立柱完全吻合，上端高度为≥28mm，底部高度为≥28mm，起到防潮的作用。 16、防尘盖：立柱床板以上部分增加防尘盖，防尘盖采用PVC挤出工艺 成型形状与立柱内空完全吻合，防止灰尘进入，东西掉落。 ★17、防腐蚀钢制床架基本要求：《防腐蚀钢制床架》符合GB/T2423.51-2020、 GB/T15822.1-2024、GB/T700-2006、QB/T4767-2014、GB/T3325-2024、NB/T47013.4-2015标准，检测内容须包含：①外观性能：金属件-管材、金属件-焊接件、金属件-喷漆(塑)涂层。②理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力。③化学成分：Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、C(碳)、S(硫)。④力学性能：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率。⑤流动混合气体腐蚀试验100h(二氧化硫SO₂、二氧化氮NO₂、硫化氢H₂S、氯CL₂)。 ★18、《冷轧钢管》符合：QB/T4767-2014;QB/T3827-1999；QB/T3828-1999；GB9274-1988;QB/T4371-2012;GB/T1741-2020标准，检测内容须包含：①产品外观：喷涂件。②乙酸盐雾试验(ASS)。③铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)。④耐液体介质：酸性液体、碱性液体。⑤抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)。⑥耐霉菌性-耐霉菌性等级：宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、黑曲霉、黄曲霉、链格孢检测结果为0级。 ★19、《塑粉》符合HG/T 2006-2022标准，检测内容须包含：①耐磨性。②耐酸性。③耐碱性。④耐沸水性。⑤耐盐雾性-中性盐雾。⑥耐湿性。⑦外观合格。⑧筛余物合格。 20、杉木床板 规格：W1920mm×D940mm×H15mm（允许偏差±10mm） 材质说明：采用全干杉木板制作拼接而成。经干燥防腐及防蛀处理，无闪边，双面刨光，无豁边木皮，无气味；横档用≥10mm×30mm杉木方，数量不少于4根钉制而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。 | 工业 |

三、四门储物柜技术参数（2组/间，每组四门，供四人使用）

（一）核心尺寸参数（单位：mm），尺寸可根据现场微调。

1. 单组柜体外形尺寸：高1800×宽700×深(700~1000)；

2. 单门内部净尺寸：≥高420×宽680×深(680~980)；

3. 柜体配置：每门内置不锈钢挂衣杆1根、固定分层板1块，满足衣物、书本、生活用品存放需求。

（二）材质及工艺要求

1. 柜体材质：采用优质国标冷轧钢板，板材平整、厚度均匀，无锈蚀、无变形；柜体侧板、门板、层板、背板厚度均≥0.8mm；门框加强筋、承重部位加厚处理，保证柜体稳固性；

2. 结构工艺：采用卡扣+螺丝加固结构，拼接严密、缝隙均匀，整体牢固不晃动；门板开合顺畅，无卡顿、无异响；

3. 表面处理：同上下铺钢床，静电粉末喷涂，环保无异味，防潮、防锈、耐磕碰，颜色与床体统一，整体美观协调；

4. 锁具配置：每门配置专用学生宿舍锁具，开启顺畅、锁闭牢固，钥匙具备通用管理+独立开启功能，方便学校管理、学生自主使用。

（三）使用要求

柜体内部空间划分合理，满足学生日常物品收纳，承重性能良好，层板静态承重≥50kg，不变形、不下垂。

## 四、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标供应商应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

## 五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标供应商提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合采购人需求和国家规定的质量标准，货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，征集公告另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

## 六、验收

1、中标供应商在货物进场时，应及时通知采购人，采购人随机抽取一套送检，送检费用由采购人承担。如检测结果不符合要求，中标供应商应立刻停止安装，及时更换符合要求的货物，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并报监管部门追究中标供应商相应的法律责任。

2、采购人验收时，将逐条核对所有技术参数及要求，如发现与实际情况不符、虚假响应等，中标供应商承担一切责任，采购人有权拒绝验收和拒绝付款，有权上报监管部门并追究违约责任。

3、中标供应商和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

- 七、其他

- 1.根据征集公告所列采购需求，中标供应商需通过实地勘测并与采购人进行充分沟通，在结构安全性、功能模块设计、空间利用率优化、配色方案选择及材料升级等方面对设计方案进行改进，具体措施包括但不限于增强床体结构的稳固性、扩大配套家具的储物空间、提高各构件之间的连接强度等。需特别注意的是，改进不得以减少材料用量、降低材料品质等影响产品质量因素为代价，确保设计标准不低于国家相关标准，如GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》等。

- 2.中标供应商在合同签订之日起3日历天内，需提供包含但不限于符合采购人需求的设计图纸和效果图（含至少三种配色方案），经采购人审核通过后，组织生产样品。

- 3.货物分阶段验收

- 招标人对本次采购的货物分阶段验收，分阶段验收节点：设计图纸审核→样品测试和验收→批量生产前确认→批量生产过程的实地抽检→批量交货验收。

- 1）中标供应商供货期间需  提供一套成品家具用于破坏性检测，由采购人从现场实物中随机抽取，报价时报名人需考虑此项费用，采购人不再因此追加任何费用。

- 2）中标供应商须在规定的供货期内完成供货，根据采购人要求的期限内，完成安装，否则视为违约。中标供应商未按征集公告及采购合同约定供货、安装、维修与售后，采购人保留追究相关责任的权利。

- 3）中标供应商在生产工厂需提供一间校方驻厂人员临时办公室，校方必要时将驻厂监督生产质量、时间进度等情况，报价时报名人需考虑此项费用。

- 4）货物安装时，中标供应商必须安排1名项目负责人和1名技术人员驻校，与采购人沟通协调安装现场事宜，交通、食宿等费用均由中标供应商承担。

- 5）货物安装调试完成后，若采购人认为有必要，可与中标供应商协商一致，共同选定具备相应资质的第三方检测机构，对宿舍室内环境进行检测。检测费用由中标供应商承担。若检测结果不合格，中标供应商须承担环境治理费用，并承担因检测不合格而给采购人造成的一切经济损失及法律责任。

- 6）床铺安装完成后，中标供应商需根据采购人要求，及时在床铺、衣柜等合适位置喷涂编码或用钢制标牌标注，编码格式为：公寓楼号-房间号-床铺号。由此产生的所有费用由中标供应商承担，报价时报名人需考虑此项费用，采购人不再因此追加任何费用。