附件：采购需求

一、采购内容

| 类别 | 品名 | 数量 | 技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校服 | 夏装套装（短袖上衣+长裤）、春秋装套装长袖上衣+长裤）、冬季套装（冬装外套+冬装长裤） | 若干（以实际报到人数为准） | 详见下文《技术规格与要求》 | 具体采购数量以学校最终统计实际报到注册人数为准，据实结算 |

二 技术规格与要求

1、技术标准：校服安全与质量须符合以下国家标准：

- GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

- GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

- GB/T31888-2015《中小学生校服》

- GB28468-2023《中小学生交通安全反光校服》

- GB/T 5296.4-2012 纺织品使用说明（标签规范）

- 2、校服技术规格

总体要求：冬装棉≥45%，克重≥400g/㎡，加绒内衬，防风保暖，耐洗不掉绒，具体技术参数如下表：

| 序号 | 品名 | 规格（cm) | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏装短袖上衣 | 按学校选定款式 | 面料：≥60%棉、≦40%聚酯纤维，克重180-200g/m²，起毛起球≥4 级，水洗不变形，针织涤盖棉运动款，色牢度≥3级， |
| 2 | 夏装长裤 |  |  |
| 3 | 春秋装长袖上衣 | 按学校选定款式 | 面料：≥70%棉、≦30%聚酯纤维，克重240-260g/m²，针织紧密，耐磨透气，色牢度≥4级 |
| 4 | 春秋装长裤 |  |  |
| 5 | 冬装外套 | 按学校选定款式 | 里外两件式设计，外层面料防风防雨，内胆可拆卸，填充物符合保暖要求 |
| 6 | 冬装长裤 | 按学校选定款式 | 面料：棉≥45%、聚酯纤维≤55%（加厚涤盖棉针织布），克重≥400g/m²，里料为加绒保暖内衬，防风保暖，耐洗不掉绒，色牢度≥3-4级 |
| 通用安全标准：绳带符合 GB31701（无过长绳带），拉链 / 纽扣无锐边，无金属针，耐久性标签侧缝缝制。 |  |  |  |

注明：校服具体款式及颜色图案须以学校实际要求为准，中标后须根据学校提供的样衣款式进行二次打样确认。

三、其他技术要求

1.所有产品须符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求，安全技术类别为B类及以上。

2.产品须具有齐全的成衣合格标识，贴标签标识在对应产品上。

3.所有产品侧缝处须有可以填写学生姓名、班级的耐久性标签（不允许在衣领处缝制任何标签）。

4.缝制要求：各部位缝制平整，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧要适宜，起止针处及袋口须回针缉牢。明暗线迹3cm不少于12针，包缝线迹3cm不少于9针。

5.外观要求：领面、后身、袖子、前后裤片的斜度不超过3%，无破洞及明显影响外观的疵点。长裤腰头应用链式车缝制，不能跳针；中间应有贯穿全腰的棉纱绳带，抽出口应锁眼。

6.附件安全：拉链、纽扣、反光条等配件应牢固，无锐利尖端和锐利边缘，不易损坏。拉链应滑爽且两端无毛刺，纽扣应牢固。产品包装中不应使用金属针等锐利物。

7.反光标识（如适用）：如需配置高可视警示性标志，应符合GB/T 28468-2012《中小学生交通安全反光校服》要求，上衣的正面和背面、双袖的侧面和后面、裤子的两侧应缝（贴）制反光布，保证在360度范围内从任意角度均可观察到。

8.安全技术类别要求：直接接触皮肤的产品应达到B类及以上标准。

9.甲醛含量：≤75 mg/kg；pH值：4.0-8.5。

四、质量保证与验收

1.乙方须随货提供法定检验机构出具的本批次成衣质量检验合格报告。

2.甲方在接收货物时进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。

3.实行 “双送检 + 留样” 制度。

- 乙方随货附本批次 CMA 检测报告。

- 甲方随机抽样送检第三方，费用乙方承担，不合格全额退货 + 赔偿，乙方须承担由此造成的一切损失。

- 双方留样封存至质保期满，以备追溯。

4.产品的售后服务期为一年，售后服务期内产品质量实行“三包”。